首衡串行通讯协议：

通讯接口采用TTL/RS232串口，所有数据均为ASCII码，每组数据有10位组成，第1位为起始位，第10位为停

一：格式描述：

| 字节序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定标志 | 稳定：s 不稳定：w |
| 2 | 净重标志 | 净重：n 毛重：g |
| 3~9 | 重量数据 | 7位重量数据，包含小数点。 若无小数点，则第3个字节为“0”，数据均为ASCII码。 若重量为负值，则第3个字节为“-”，ASCII码。 |
| 10-11 | 换行 | 0x0d 0x0a |

二：发送格式：

数据格式：sn0001.23kg，共13字节，所有数据均为ASCII码。-

| 稳定标志 | 净重标志 | 重量数据 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 换行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 6E | 30 | 30 | 30 | 31 | 2E | 32 | 33 | 6B | 67 | 0D | 0A |
| s | n | 0 | 0 | 0 | 31 | . | 2 | 3 | k | g |  |  |
| 13Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1：稳定重量0.00kg

发送：73 6E 30 30 30 30 2E 30 30 6B 67 0D 0A

2：稳定重量1.23kg

发送：73 6E 30 30 30 31 2E 32 33 6B 67 0D 0A

3：稳定重量-1.23kg

发送：73 6E 2D 30 30 31 2E 32 33 6B 67 0D 0A

三：指令操作：

1：置零指令

上位机发送大写字母 Z  5A(HEX)

电子秤执行置零操作；

2：去皮指令

上位机发送大写字母 T  54(HEX)

电子秤执行去皮操作；

四：电子秤支持多种发送方式：

1：连续发送；

2：数据稳定后发送；

3：按键发送；

4：指令发送：

上位机发送大写字母R  52(HEX)

电子秤返回重量：73 6E 30 30 30 31 2E 32 33 6B 67 0D 0A